ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ПК и мобильных устройств к регистратору DAHUA

через облачный сервис (P2P).

- Устанавливаем программу IDMSS. Доступны версии под все популярные ОС (Android, Apple). Можно скачать в официальных магазинах: App Store, Play Market.

Настраиваем Apple IPhone

- Открываем программу IDMSS и заходим в её основное меню;

- Находим пункт «Менеджер устройств»;

- Добавляем свой видеорегистратор нажатием иконки «+»;

необходимо вручную, вписать серийный номер видеорегистратора в соответствующее поле настроек смартфона.

Настраиваем Android

Алгоритм подключения Android устройств схож с подключением Apple девайсов:

- Находим приложение gDMSS и запускаем его нажатием на пиктограмму камеры;

- Приложение отобразит список, в котором необходимо выбрать пункт «менеджер устройств»;

- Заходим в раздел «Р2Р» и вручную, вписываем серийный номер видеорегистратора в соответствующее поле настроек смартфона, указываем пользователя и пароль.

- присваиваем название добавленному видеорегистратору;

- Зайдя в меню «Старт отображения», устройство автоматически подключается к видеорегистратору и начинает трансляцию видеопотока с подключенных к регистратору камер.

Настройка доступа к видеорегистратору на персональном компьютере (ПК)

- Устанавливаем специальное приложение SmartPSS на ПК;

- Кликаем на значок и запускаем приложение. В появившемся поле необходимо ввести имя и пароль (Name, Password);

- В отобразившейся вкладке, заходим в меню настроек «Settings», нажимаем кнопку девайсы «Devices» и рядом расположенную «Manual Add», которая находится в верхнем левом углу окна;

- В пункте «имя девайса» (Device Name) необходимо прописать название видеорегистратора, к которому хотите получить удаленный доступ;

- В настройках устанавливаем тип подключения «SN», он находится в разделе «Register Mode»;

- Вносим серийный номер и название в отведенное программное поле;

- Далее прописываем имя и пароль, которые вы указывали сразу после запуска программы, нажимаем на иконку «Get Info»;

- Дождитесь отображения информации о получении программой доступа к видеорегистратору и нажмите на иконку «Add».

Если настройки были выставлены согласно вышеуказанной инструкции, в списке подключенных устройств будет отображен ваш видеорегистратор. Если этого не произошло, необходимо сбросить установленные настройки и повторить процедуру, внимательно, не упуская ни одного пункта.

Чтобы приложение отображало видеопоток сразу от нескольких камер в одном окне, необходимо выделить область экрана и нажать на интересующую камеру. При установке последних версий прошивки, камеры (по отдельности) можно перетягивать в необходимую область для дальнейшего отображения видеопотока.

Ссылка на скачивание программы для компьютера

http://dahuaab.com/ru/download_detail_3221.html

http://dahuaab.com/ru/download_2.html (для XP Win7)

Имя регистратора : 4G018B4PAZFC127

Пользователи добавляются в регистратор по каждой квартире

Для получения доступа самостоятельно создать Логин и  Пароль и обратиться

в управляющую организацию

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

по ул. ЧЕПЕЦКОЙ  ДОМ 1

Зоны видеонаблюдения:

- камера №1 вестибюль первого этажа от лестничного марша до входной двери

- камера №2 входная дверь, центральный въезд к дому с площадкой, используемой для парковки транспортных средств,

- камера №3, внутридворовая асфальтовая площадка, используемая для парковки транспортных средств с правого (относительно лицевого фасада) угла дома,

- камера №4 внутридворовая асфальтовая площадка, используемая для парковки транспортных средств с левого (относительно лицевого фасада) угла дома

Исполнитель : Общество с ограниченной ответственностью «Муравей»

г.Глазов, ул. Циолковского, д.20  ИНН 1837007050

тел./факс: 5 95 52, 8 912 767 30 36                              e-mail: p.y.7@mail.ru

Контактное лицо: Ушаков Юрий Аркадьевич

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ : 6 месяцев с 26 сентября 2019 г. (дата приемки)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ по гарантийному обслуживанию: проверка работоспособности системы, диагностика системных ресурсов, проверка системных параметров и настрое программного обеспечения, диагностика, прочистка системы вентиляции и охлаждения сервера, осмотр кабельных линий, чистка объектива, проверка оборудования на герметичность.

Ремонт или замена оборудования, вышедшего из строя по независимым от Исполнителя и производителя причинам (неправильная эксплуатация, стихийные бедствия, пожары, форс-мажорные обстоятельства и т.д.) производится за счет собственников помещений дома.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ персонального компьютера, мобильных устройств к регистратору DAHUA  через облачный сервис (P2P) размещена:

- на информационной доске возле лифта на 1-м этаже

- на сайте управляющей организации ООО «Глазов Дом» ooo-dom-servis.ru

- копия у председателя совета дома Лялиной Т.Н. кв.16

Имя регистратора : 4G018B4PAZFC127

Пользователи добавляются в регистратор по каждой квартире

Для получения доступа самостоятельно создать Логин и  Пароль и обратиться

в управляющую организацию

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЛОЖНОСТЕЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К РЕГИСТРАТОРУ

обращаться  к Ушакову Юрию Аркадьевичу по тел. 8 912 767 30 36

с 13-00 час. до 17-00 час.